PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB

VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA S UMELÝM TRÁVNIKOM A MANTINELMI

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Zákazkové číslo: 01/2018	                                                                                                              Výtlačok č.:

Číslo objednávky: 0069/18

Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6,  918 54 Trnava

Dátum vyhotovenia: 02/2018

## SKRATKY A ZNAČKY

| ZSD | Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. člen skupiny E.ON Čulenova 6 SK-816 47 Bratislava1 |
| --- | --- |
| TAVOS | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 921 79 Piešťany |
| OST | odovzdávacia stanica tepla |
| SO | stavebný objekt |
| ŽP | životné prostredie |
| SOŠ | Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| TTSK | Trnavský samosprávny kraj |

OBSAH

SKRATKY A ZNAČKY	2

1. ČLENENIE STAVBY	4

2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVBY	4

3. STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY	4

3.1  SO-01 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	4

3.2 SO-02   OSVETLENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA	7

4. POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE	7

5. NÁROKY NA ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI A VODOU, ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD, DOPRAVU (VRÁTANE PARKOVANIA), ZNEŠKODŇOVANIE  ODPADOV A RIEŠENIE NAPOJENIA STAVBY NA JESTVUJÚCE SIETE A ZARIADENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA	8

6. ÚDAJE O NADZEMNÝCH A PODZEMNÝCH STAVBÁCH NA STAVEBNOM POZEMKU (VRÁTANE SIETÍ A ZARIADENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA) A O JESTVUJÚCICH OCHRANNÝCH PÁSMACH	9

7. ÚDAJE O SPLNENÍ PODMIENOK URČENÝCH DOTKNUTÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY	9

8. SPÔSOB  ZAISTENIA BEZPEČNOSTI  A OCHRANY  ZDRAVIA PRI PRÁCI A BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI  VÝSTAVBE AJ PRI BUDÚCEJ PREVÁDZKE	9

9. STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY	9

10. NÁVRH ÚPRAV OKOLIA STAVBY (EXTERIÉRU) A NÁVRH OCHRANY ZELENE POČAS USKUTOČŇOVANIA STAVBY	9

11. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA	10

12. ZOZNAM ZÁKONOV, VYHLÁŠOK A NARIADENÍ	11

PRÍLOHA Č. 1	12

# 1. ČLENENIE STAVBY

SO-01 Multifunkčné ihrisko

SO-02 Elektrická inštalácia vonkajšieho osvetlenia

# 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Navrhovaná stavba multifunkčného ihriska je umiestnená v areáli Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave. Prístup k ihrisku je cez vstup do budovy riaditeľstva a internátu školy.

Vstupy na ihrisko sú orientované na severovýchodnú stranu.

Ihrisko je primárne určené pre malý futbal – iba bránkovisko, tenis.  Rozmer hracej plochy ihriska je  33x18m.

Minimálna manipulačná plocha pre realizáciu ihriska je 38x21 m.

Na ploche navrhovaného multifunkčného ihriska sa v súčasnosti nachádza asfaltová plocha ihriska existujúceho ihriska. Terén okolo ihriska je rovinatý  s trávnatým povrchom.

Vzhľadom na nízku úroveň spodnej vody v lokalite možno konštatovať, že terén nie je zamokrený.

Pozemok sa nenachádza v žiadnom chránenom území, ani ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie. Prevádzkové a funkčné riešenie navrhovanej stavby zohľadňuje územno-technické danosti celej lokality a samotného pozemku, ktoré sú dané:

- polohou existujúcich objektov areálu SOŠ obchodu a služieb

- oplotením areálu školy

PLOŠNÉ PARAMETRE STAVBY

Plocha zastavaná stavbou				616m2

Hracia plocha ihriska 				33x18m

Výškové pomery stavby:

Plocha ihriska so spádom 0,5%			± 0,00m

Výška oplotenia					+ 4,05m

Výška osvetlenia					+ 6,00m

# 3. STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

# 3.1  SO-01 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Stavba obsahuje prípravu územia, drenážny systém, podkladové a vyrovnávajúce  vrstvy, športové vybavenie a oplotenie.

BÚRACIE PRÁCE

Pred začatím stavby je potrebné vykonať nasledovné demontážne a búracie práce:

- oceľové pletivo dl.  111 m

- oceľové stĺpiky Ø 100 mm - 25 ks,

- betónové pätky 300 x 300 mm do hĺbky 0,5 m stĺpikov

- odstránenie asfaltovej plochy vo výmere  45,225 m2  podľa Julky

ZEMNÉ PRÁCE

Pred zemnými a výkopovými prácami musí stavebník zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v priestore staveniska, ktoré môžu byť dotknuté stavebnými prácami. Platí to aj pre inžinierske siete v tesnej blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou dotknuté a porušené. Pri kolízii zemných prác s existujúcimi podzemnými a inžinierskymi stavbami je potrebné prizvať projektanta a správcu siete.

Na existujúcej ploche staveniska mimo asfaltového ihriska sa odstráni humusová vrstva (ornica)  v minimálnej hĺbke 250 mm v rozsahu, ktorý presahuje existujúcu plochu asfaltového ihriska.  Odstránenie humusovej vrstvy sa vykoná aj v páse šírky 500mm okolo budúceho okraja ihriska.

Ďalšie zemné práce budú pozostávať z výkopov ryhy pre obrubníky súčasne s ktorou sa vykoná aj výkop ryhy pre uloženie elektrického kábla. Kábel uzemnenia sa uloží do ryhy pod obrubníky. Ďalšie výkopy budú realizované ručne (až do nezamŕzajúcej hĺbky 800-1000mm) pre pätky na osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre tenis. Pre osadenie galvanizovaných stĺpikov oplotenia sa zrealizuje vytýčenie a vyvŕtanie dier.

Zemné práce budú vykonávané za vhodných klimatických podmienok t.j. v období, keď nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená.

ZÁKLADY

Konštrukcia športovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovaná cestnými obrubníkmi (o rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ), ktoré sa uložia do betónového lôžka. Po osadení obrubníkov je potrebné obrubníky dobetónovať z obidvoch strán (t.j. s bočnou betónovou oporou). Obrubníky ukladáme zásadne so škárami (šírka cca 5 mm), túto škáru nevypĺňame!

Zakladanie pätiek pre športové vybavenie ihriska a vybetónovanie stĺpikov oplotenia sa prevedie prepojením dvojitého betónového lôžka až do úrovne vyrovnávajúcej štrkopieskovej vrstvy, fr. 0-4.

ODVODNENIE IHRISKA

Odvodnenie hracej plochy, ktorá bude vybudovaná na pôvodnom asfaltovom ihrisku je navrhnutá prierazmi s priemerom 5 - 10cm  v rastri 1x1m vsakovaním do podložia.

Pás v šírke 0,7 m pozdĺž ihriska zo západnej strany bude odvodnený do podložia cez podkladové štrkové a štrkopieskové vrstvy navrhnuté v tejto časti.

SPODNÁ STAVBA

V časti, kde nie je asfaltové ihrisko sa na upravenú zemnú pláň sa navezie vyrovnávajúca vrstva zo štrkodrviny, frakcia 32-63 mm v hrúbke 180mm po zhutnení. Ďalšiu vrstvu tvorí štrkopieskový podsyp frakcie 8-16 mm v hrúbke 90mm po zhutnení. Horná podkladová vrstva je navrhnutá z  fr. 0-4 v hrúbke 30mm po zhutnení. Tolerancia roviny upravených vrstiev je požadovaná ±4mm na dĺžku 4m laty.

V ploche existujúceho asfaltového ihriska, do ktorej sa vyvŕtajú prierazy priemeru 5-10cm  v rastri 1x1m hr. 50mm sa navezie vyrovnávajúca vrstva zo štrkodrviny frakcie 8-16 mm v hrúbke 70mm po zhutnení. Ďalšia vrstva je navrhnutá ako štrkopieskový podsyp frakcie 0-4 mm v hrúbke 30mm po zhutnení. Tolerancia roviny upravených vrstiev je požadovaná ±4mm na dĺžku 4m laty.

Proces zhutňovania je potrebné vykonávať po jednotlivých frakčných vrstvách.

OBRUBNÍKY

Zemné  práce budú pozostávať z výkopov ryhy pre obrubníky súčasne s ktorou sa prevedie aj výkop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Uzemňovací kábel sa uloží do ryhy pod obrubníky.  Cestné obrubníky (o rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ) budú lemovať ihrisko po celom obvode. Zakladanie bude pozostávať z betónového lôžka (cca 10-20cm hrúbka), do ktorého sa osadia obrubníky , potom je potrebné ich dobetónovať z obidvoch strán (tj. s bočnou betónovou oporou).

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové pätky oplotenia  „Z1“ sú pôdorysných rozmerov Ø300mm, alt. 300x300mm výšky 800mm pre stĺpiky oplotenia. Pätky sú navrhnuté z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky 800mm.

Základové pätky pre osadenie puzdier športového náradia (stĺpiky pre tenis) „Z2“ sú pôdorysných rozmerov 500x500mm výšky min. 1000mm. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15. Kotvenie športového vybavenia sa zrealizuje tzv. dvojitým prepojením betónového lôžka a dobetónujú sa až do úrovne vrchnej podkladovej vrstvy fr. 0-4.

Základové pätky prepojené so stĺpikom oplotenia „Z3“ sú navrhnuté  rozmerov 300x500x800.

KONŠTRUKCIA HRACEJ PLOCHY IHRISKA

Vrchná stavba

- finálny športový povrch, umelá tráva				dĺžka vlákna 20+2mm

Spodná stavba - mimo existujúceho ihriska

- vrchná podkladová vrstva, pieskový podsyp 				frakcia 0-4	hr. 30 mm

- vyrovnávajúca vrstva, štrkodrvina 					frakcia 8-16	hr. 90 mm

- vyrovnávajúca vrstva, štrkodrvina 					frakcia 32-63	hr. 180mm

Podklad

- vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránený ornice

- drenáž

Spodná stavba - existujúca asfaltová plocha ihriska

- vrchná podkladová vrstva, pieskový podsyp 				frakcia 0-4	hr. 30 mm

- vyrovnávajúca vrstva, štrkodrvina 					frakcia 8-16	hr. 70 mm

Podklad

- vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice

- drenáž (navŕtanie otvorov s priemerom 5-10cm v rastri 1x1m)

VRCHNÁ STAVBA

Na pripravené lôžko sa na ploche 33,0x18,0m + bránkovisko zrealizuje finálny povrch - umelá tráva výšky 20+2mm s výplňou kremičitého piesku.

FARBY A ZNAČENIE ČIAR IHRISKA

Hracia plocha je navrhovaná v zelenej farbe. Alternatíva použitia dvoch zelených odtieňov (zelenej a limetkovo zelenej). Čiary na ihrisku ihriska sú navrhnuté vlepením umelej trávy príslušnej farby a rovnakých vlastností ako okolitá tráva v šírke 50mm pre športy:

-  pre malý futbal		- farba biela

-  pre tenis		- farba biela

OPLOTENIE IHRISKA

Oplotenie je po všetkých stranách ihriska kombináciou sendvičových mantinelov (AL+PVC) hr. 6mm s rozmermi 2200x1000mm a žiarovo zinkovaných stĺpikov oplotenia spájané vrchným stužením cez T- profily, ktoré slúžia na spevnenie športového oplotenia. Súčasťou oplotenia ihriska budú ochranné siete v celkovej výške 4m, 3m nad mantinelovým systémom a to po celom obvode ihriska. Ochranná sieť je z nylonového materiálu vysoko odolného voči UV, odolného voči klimatickým zmenám,  farba zelená. V oplotení budú umiestnené dve futbalové bránky na kratších stranách ihriska.

KONŠTRUKCIA OPLOTENIA

S1 	oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60mm, dĺžky 4450mm, vrch stĺpika je ukončený spojovacím kusom pre osadenie stužujúcej oceľovej rúry priemeru 48mm

S2	 oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60mm, dĺžky 1400mm, vrch stĺpika je ukončený plastovou krytkou

S3	hliníkový profilovaný stĺpik priemeru 70x98mm, dĺžky 1000mm, hr. 2,5mm, vrch stĺpika je ukončený plastovou krytkou

A	oceľová galvanizovaná okrúhla stužujúca rúra priemeru 48mm, hr. 2,5mm, kotvená do spojovacích kusov systému oplotenia

VÝPLŇ OPLOTENIA

M	mantinel (AL+PVC) šírky 2200mm, výšky 1000mm, hrúbky 6mm, farba sivá, uložený v profilovaných stĺpikoch a ukotvený. Vrchná časť mantinelu je opatrená hliníkovým madlom, farba sivá.

m	ochranné hliníkové profilované madlo osadené na hornej hrane mantinelu

J	jäcklový profil stužujúci, 30x30mm osadený za mantinelmi pre spevnenie mantinelového systému

Os	ochranná sieť,  zelená,  UV stabilná, hr. 60Ply, materiál nylon (PA)

L	napínacie oceľové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do stĺpikov oplotenia

VSTUPY

Vstupy sú navrhované s uzatvárateľnými bránkami. Sú umiestnené v dvoch rohoch ihriska na dlhšej strane.

VYBAVENIE IHRISKA

- 2x futbalové, hliníkové, demontovateľné bránky s vnútorným rozmerom 3x2x1,3m, vrátane sietí.

- 1x komplet – hybridné, demontovateľné hliníkové stĺpiky, výškovo nastaviteľné + sieť + anténky

# 3.2 SO-02   OSVETLENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Elektrická inštalácia vonkajšieho osvetlenia  sa zrealizuje káblovým vedením napojením z existujúceho rozvádzača R-VS umiestneného v objekte OST školy do navrhovanej pilierovej rozvodnici typ Hasme umiestnenej pri vstupe na ihrisko.  Od rozvodnice bude káblom vedený prívod elektrickej energie k jednotlivým svietidlám s umiestnených s v celkovej výške 6m nad konštrukciou na výložníkoch. Elektrický prúd je vedený cez trúbky oplotenia (tzv. vrchné stuženie). Vo výške 6m (na výložníkoch) 4+2m budú namontované a nainštalované sodíkové alebo metalhalogénové  vysokotlakové výbojky (400W)  a to v celkovom počte 4 ks, ktoré budú rovnomerne rozvrhnuté po ihrisku. Podrobný popis riešenia je uvedený v samostatnom elaboráte SO-02 Elektrická inštalácia vonkajšieho osvetlenia.

# 4. POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE

Predložená projektová dokumentácia nerieši nový projekt protipožiarnej bezpečnosti inžinierskej stavby - multifunkčné ihrisko z nasledovných dôvodov:

- navrhovaná stavba sa nachádza v mieste existujúceho asfaltového ihriska

- komplex objektov SOŠ obchodu a služieb má vypracované evakuačné plány pre jednotlivé objekty tohto komplexu

- navrhované multifunkčné ihrisko sa nachádza v bezprostrednej blízkosti objektov internátu, jedálne a telocvične, kde je existujúce vybavenie pre prípad požiarnej udalosti.

- v súčasnosti sa podľa aktuálneho evakuačného plánu nachádzajú v objektoch nástenné hydranty, prenosné hasiace prístroje a značenie únikových ciest, únikových východov a zhromaždísk.

- existujúce zariadenia protipožiarnej ochrany navrhovanej stavby sú v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch i z hľadiska požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby. Stavba multifunkčného ihriska si nevyžiada zmenu prístupovej komunikácie, ani preložky existujúcich hydrantov.

Evakuačný plán objektov v blízkosti navrhovaného multifunkčného ihriska viď  PRÍLOHOU Č.1

# 5. NÁROKY NA ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI A VODOU, ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD, DOPRAVU (VRÁTANE PARKOVANIA), ZNEŠKODŇOVANIE  ODPADOV A RIEŠENIE NAPOJENIA STAVBY NA JESTVUJÚCE SIETE A ZARIADENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Nové nároky na zásobovanie stavby elektrickou energiou budú zabezpečované novou el. prípojkou z rozvádzača v objekte OST vo vlastníctve stavebníka.

Dažďová voda z navrhovaného ihriska bude odvádzaná cez podkladové vrstvy do podložia. V tejto súvislosti sa v existujúcej asfaltovej ploche ihriska navŕtajú diery Ø 100 mm.

Parcela, kde je umiestnená navrhovaná stavba, má dopravné napojenie na miestne komunikácie.

Zneškodňovanie odpadových látok bude v súlade so zákonom so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

LIKVIDÁCIA ODPADOV

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., predpokladáme vznik nasledovných druhov odpadov:

Kód 		Názov odpadu	              		  Kategórie     Množstvo          Spôsob nakladania

17	Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 			                	     z kontaminovaných miest

17 01 01	     Betón						O 	0,1t		   R5

17 04 05	     Železo a oceľ					O 	0,05 t		   R4

17 05 06	     Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05

O 	59,5m3		   D1

17 09 04	      Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                                                 							O 	0,05 t 		   D1

15 01	    Obaly vrátane odpadových obalov  z triedeného zberu komunálnych odpadov

15 01 01	     Obaly z papiera a lepenky			O 	0,01t		    V

15 01 02	     Obaly z plastov, odpad drenáže   			O 	0,05t		    V

O  - odpady bez nebezpečných vlastností - tzv. OSTATNÉ ODPADY)

N  - odpady s nebezpečnými vlastnosťami - tzv. NEBEZPEČNÉ ODPADY)

Kategorizácia a zneškodnenie odpadov musí byť zaisťované podľa

Zákona č. 79/2015 Z. z., zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategorizácia odpadov je uvedená podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje  KATALÓG ODPADOV.

# 6. ÚDAJE O NADZEMNÝCH A PODZEMNÝCH STAVBÁCH NA STAVEBNOM POZEMKU (VRÁTANE SIETÍ A ZARIADENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA) A O JESTVUJÚCICH OCHRANNÝCH PÁSMACH

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne podzemné inžinierske siete, ktoré by boli v kolízii s predmetnou stavbou. Na základe rozpracovanej dokumentácie boli u správcov identifikované podzemné vedenia NN-káblov a vedenie verejnej kanalizácie a vodovodnej prípojky.

Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme.

# 7. ÚDAJE O SPLNENÍ PODMIENOK URČENÝCH DOTKNUTÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie neboli obstarané vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

# 8. SPÔSOB  ZAISTENIA BEZPEČNOSTI  A OCHRANY  ZDRAVIA PRI PRÁCI A BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI  VÝSTAVBE AJ PRI BUDÚCEJ PREVÁDZKE

V čase výstavby navrhovanej stavby je nutné dodržiavať platné normy, vyhlášky a zákony a riadenia, so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení a pod.  Zoznam vyhlášok a nariadení je uvedený na strane 11.

Po  realizácii stavebných prác je potrebné  vykonať  v objekte bezpečnostné  značenie  v zmysle STN 01 8010-1. Táto  norma  platí  pre farby a značky, ktorými sa vyjadruje výskyt činiteľov nebezpečných  a škodlivých ľudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej  a verejnej orientácie. Účelom bezpečnostných značiek je rýchle upútať pozornosť na zdroje rizika alebo na ochranné opatrenia. (Takto vyznačiť trvalé prekážky, miesta kde môže dôjsť k zakopnutiu a pod.)

Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné  predpisy  a STN  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej požadujeme dodržať požiadavky nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavenisko označiť v zmysle prílohy č.1 k nariadeniu vlády.

# 9. STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Stavba je navrhnutá tak, aby tvorila staticky pevný celok, stabilný, tuhý, odolný voči mechanickým a fyzikálnym vplyvom. Na základe predpokladov uvedených v technickej správe, dodržaní technických predpisov aplikovaného certifikovaného systému  a  vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie musí byť stavba zo statického hľadiska bezpečná, vyhovovať kritériám a platným technickým normám.

# 10. NÁVRH ÚPRAV OKOLIA STAVBY (EXTERIÉRU) A NÁVRH OCHRANY ZELENE POČAS USKUTOČŇOVANIA STAVBY

Po realizácii stavebných prác bude územie dotknuté stavebnou činnosťou upravené v zmysle projektu. Zasiahnuté plochy budú zahumusované a prevedú sa príslušné vegetačné úpravy. Existujúcu zeleň je potrebné chrániť počas uskutočňovania stavby.

# 11. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznačený v grafickej časti dokumentácie.

Požaduje sa dodržať zo strany dodávateľskej organizácie nasledovné požiadavky na stavenisko:

- stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia pre vstup nepovolaných osôb  a to prípadne aj úplným ohradením.

- stavenisko  musí  byť  označené  ako  stavenisko  s uvedením  potrebných  údajov  o stavbe a účastníkoch výstavby.

- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej  komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť.

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce

- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu

- mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce

- byť  zriadené  a prevádzkované tak aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí  na  stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať všetky platné predpisy a STN o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

UPOZORNENIE

Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia je vypracovaná v rozsahu podľa požiadaviek stavebníka v čase spracovávania projektu a zohľadňuje súčasný známy stav.

Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby.

Pri zabudovaní jednotlivých stavebných systémov do stavby je potrebné dodržať všetky smernice a pokyny výrobcov pre montáž stavebných výrobkov a konštrukcií.

# 12. ZOZNAM ZÁKONOV, VYHLÁŠOK A NARIADENÍ

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o BOZP)

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- NV SR  396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- Nariadenie vlády č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

- Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri prác

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

- Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

- Nariadenie vlády č. 35/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Vyhláška MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

- Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

- Zákon NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch)

- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Trnava, 02/2018

Vypracovala: Ing. Mária Kupčová

# PRÍLOHA Č. 1